（給油取扱所）

予　防　規　程

(会社名)

(管理者名)

予　防　規　程

- 総　則

（目的）

第１条　この規程は、消防法第１４条の２の基づき、（　　　　　　　　　　　　　　）

給油所（以下「当所」という。）における危険物の取扱い作業その他保安管理に関する必要な事項について定め、もって火災及び危険物の流出等の災害を防止するとともに、震災等の災害による被害を軽減することを目的とする。

（適用範囲）

第２条　この規程は、当所に勤務又は出入りするすべての者に適用する。

（遵守義務）

第３条　当所の従業員は、この規程を遵守しなければならない。

（告知義務）

第４条　当所の従業員は、当所に出入りする者に対して、必要に応じてこの規程の内

容を告知し、遵守させなければならない。

（規程の変更）

第５条　所長は、この規程を変更しようとするときは、危険物保安監督者及び危険物

取扱者等の意見を尊重し、火災予防上支障のないように変更しなければならない。

２　所長は、規程の変更を行ったときは、小豆地区広域行政事務組合管理者に変更の申請をして認可を受けなければならない。

第２章　保安の役割分担

（組織）

第６条　当所における安全管理を円滑かつ効果的に行うため、次のとおりの役割分担を

定める。

所長　　　　　　　　　危険物保安監督者　　　　　　危険物取扱者　　　　従業員

（氏名　　　　　）　　（氏名　　　　　　）

職務代行者（別添、免状（写）参照）

（氏名　　　　　　）

２　所長は、前項の危険物保安監督者が、旅行、疾病その他の事故により不在となることを考慮し、あらかじめその職務を代行する者を危険物取扱者の中から指定しておかなければならない。

（所長の責務）

第７条　所長は、危険物保安監督者以下を指揮し、保安上必要な業務を適切に行うとともに施設が適正に維持管理されるように努めなければならない。

（危険物保安監督者の責務）

第８条　危険物保安監督者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程の定め

るところにより保安の維持の確保に努めなければならない。

（危険物取扱者の責務）

第９条　危険物取扱者は、消防法令に定められた業務を行うほか、この規程に定める危険物の貯蔵、及び取扱い作業の安全を確保しなければならない。

２　危険物取扱者の氏名等は、在、不在の別を所内の見やすい箇所に掲示しなければならない。

（従業員の遵守事項）

第１０条　従業員は、消防法令及びこの規程を遵守するとともに、危険物保安監督者及び危険物取扱者の指示に従い、適正な危険物取扱い作業及び危険物施設の維持管理に努めなければならない。

第３章　危険物の貯蔵及び取扱いの基準等

（貯蔵及び取扱いの基準）

第１１条　危険物を貯蔵し又は取扱う場所においては、消防法令の定めるところによるほか、特に次の事項に留意しなければならない。

(1)　危険物取扱者以外の者が危険物を取扱う場合は、甲種又は乙種危険物取扱者が必ず立ち会うこと。

(2)　給油又は注油を行うときは、必ず顧客等が求める油種を確認するとともに、その場所を離れないこと。

(3)　移動タンク貯蔵所からの危険物受入作業は、当所の危険物取扱者が必ず立ち会い、危険物の種類及び量を確認し、危険物が漏れ、あふれ又は飛散しないように監視すること。

(4)　みだりに火気及び火花を発生させるおそれのある機械器具等は使用しないこと。

(5)　危険物を給油または積み降ろしするときは、自動車等のエンジン停止を確認してから行うこと。

(6)　灯油等を容器に小分けする場合は、消防法令で定める基準に適合した容器に注入し、注入済みの容器はその場所に放置しないこと。

(7)　移動タンク貯蔵所（容量４，０００リットル以下に限る。）への危険物の注入等の支障となるような物件を置かないものとし、常に整理整頓に努めること。

（設備機器の運転操作の基準）

第１２条　当所の運転及び操作において、作業する者はよくその設備内容及び運転操作

要領を熟知するとともに、誤操作のないよう確認を行うこと。

（駐車）

第１３条　当所に自動車等を駐車させる場合は、給油のための一時的な停車を除き、あらかじめ明示された駐車場所で行わなければならない。

第４章　点検及び検査その他の安全管理

（危険物施設の点検）

第１４条　危険物施設の構造及び施設等を適正に維持管理するため、次に定めるところにより点検を実施し、その記録を３年間保存するものとする。

(1)　毎日点検

地下タンクの在庫及び漏洩検査管・吸入管・懸垂式計量機吐出管・計量機の各部分・消火器・油分離槽・地下タンクの検水・（コンソール・監視カメラ・モニター・インターホン・放送設備…セルフＳＳ）

(2)　毎月点検

計量機・地下タンク・油分離槽・注入口・コンプレッサー・建物・二重殻タンクの検知装置・単独荷卸し設備・（固定式泡消火設備…セルフＳＳ）

(3)　６ヶ月点検

舗装・防火塀・通気管・看板類・照明器具・消火器・ローリー用アース装置・

（一斉緊急停止機能…セルフＳＳ）

(4)　法定点検

ア　消防法第１４条の３の２に基づく点検は別表のとおりとする。

イ　設置後１５年を超える地下タンク及び地下埋設配管については、別に定める「地下貯蔵タンク等点検実施計画書」によるものとする。なお、この計画書を作成又は変更したときは、小豆地区広域行政事務組合管理者に届出をするものとする。

２　（　　　　　　　　　）を点検責任者として定め、前項の点検を実施しなければな

らない。

３　点検を実施した者は、構造及び設備等に異常を発見した場合には、使用禁止等の表示をする等適切な処置を行うとともに、所長に報告して修理等を行わせるようにしなければならない。

（改修、補修）

第１５条　危険物施設の改修、補修工事等を行うときには、その内容に応じて必要な手続きを行わなければならない。

２　前項の工事を行う場合は、工事が安全かつ適正に行われるよう必要に応じて立ち会い、工事関係者に対して指示をするなど監視監督を行わなければならない。

（関係書類及び図面等の整備保管）

第１６条　消防法令に基づき設置許可された給油取扱所の施設等の位置、構造及び設備が明示された関係書類及び図面は、分類整理して所定の場所に整備保管しなければならない。

（記録の作成及び保存）

第１７条　消防法に基づく検査、点検、改修若しくは補修等の工事又は保安若しくは教育訓練等に関する記録はすべて作成するものとし、所定の期間保存しなければならない。

（在庫管理の方法）

第１８条　地下貯蔵タンクの在庫管理の方法を別紙のとおり定める。

第５章　火災等の災害時措置

（自衛消防隊）

第１９条　所長を自衛消防隊長とし、全従業員を隊員とした自衛消防隊を編成して火災等災害時の即応体制を整えておくものとし、その編成及び任務分担は、次のとおりとする。

自衛消防隊長　　　　　　　　　災害活動全般の指揮及び災害の拡大防止

氏名（　　　　　　　　　　）

通報・連絡班　　　　　　　　　消防機関への通報、所内・所外関係者への連

氏名（　　　　　　　　　　）　絡、消防隊の誘導、情報の提供

避難・誘導班　　　　　　　　　顧客等を敷地外へ避難誘導

氏名（　　　　　　　　　　）

消火応急措置班　　　　　　　　初期消火、危険物流出防止・回収措置

氏名（　　　　　　　　　　）

（消火活動等）

第２０条　消火活動等は次により行わなければならない。

(1)　火災、危険物の流出等が発生した場合には、自衛消防隊長の指揮の下に、直ちに初期消火、顧客等の避難・誘導、消防機関への通報、危険物の流出防止等の応急措置を講ずること。

(2)　危険物が当所外に流出し、又は可燃性蒸気が拡散するおそれがあるときは、周辺地域の住民、通行人及び車両の運転手等に対して火気使用の禁止、その他必要な協力を求めるとともに、危険物の流出拡大防止、回収等の応急措置を講ずること。

（地震発生時の措置）

第２１条　地震が発生したときは、直ちに危険物の取扱い作業並びに火気を使用する設備器具の使用を中止しなければならない。なお、施設の使用再開にあたっては、十分に点検を行い、安全を確認すること。

第６章　南海トラフ地震対策

（目的）

第２２条　この規程は、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に基づき、津波からの円滑な避難の確保に関する事項その他地震防災対策上必要な事項について、人命の安全及び被害の軽減を図ることを目的として以下を定める。

（組織）

第２３条　南海トラフ地震が発生した場合又は南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）が発表された場合における防災に関する業務を行う者の組織（以下「地震防災隊」という。）は、第１９条に定める自衛消防隊に準じ、その編成及び任務を別表第１のとおり指定する。

２　地震防災隊に隊長及び副隊長を置く。

３　隊長のもとに情報収集連絡班及び避難誘導班を設置し、各々班長を置く。

（隊長等の権限及び業務）

第２４条　隊長は、地震防災隊の活動に関する一切の権限を持ち、南海トラフ地震に伴う津波警報等が発表された場合等、南海トラフ地震が発生したことを覚知した場合は、次の措置を講ずるものとする。

(1)  情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集にあたらせること。

(2)  南海トラフ地震が発生したことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

(3)  避難誘導班に顧客等の避難誘導にあたらせること。

(4)  従業員を（　　　　　　　　　　　　　　）に集合させ避難させること。

(5)  前号に掲げるほか、津波からの避難に支障がない範囲で、地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせること。

２　隊長は、南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表された場合には、次の措置を講ずるものとする。

(1)  情報収集連絡班に情報の収集にあたらせること。

(2)  南海トラフ地震臨時情報（調査中）が発表されたことを各班長に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

３　隊長は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震警戒）が発表された場合には、次の措置を講ずるものとする。

(1)  当該情報発表の原因となる最初の地震発生から１週間、国からの呼びかけ等に基づき、後発地震に対して警戒する措置をとる旨を従業員等に伝達するとともに、当該施設内にその旨及び必要な措置について周知すること。

(2)  前号に定める期間経過後１週間、後発地震に対して注意する旨を従業員等に伝達すること。

(3)  その他、施設の性質に応じ、必要事項を定めること。

４　隊長は、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注意）が発表された場合には、次の措　　　置を講ずるものとする。

(1)  当該情報発表の原因となる最初の地震発生から１週間、また、当該情報発表の原因となるゆっくりすべりが観測されたケースの場合は当該ゆっくりすべりの変化が収まってから、変化していた期間と概ね同程度の期間、後発地震に対して注意する旨を従業員等に伝達すること。

(2)  施設・設備の点検等、日頃からの地震の備えを従業員等に再確認させること。

５　副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき又は不在のときは、その職務を代理する。

（従業員等の業務）

第２５条　南海トラフ地震に伴う津波警報の発令又は地震が発生したことを覚知した従業員等は、直ちに隊長及び情報収集連絡班長にその旨を報告するものとする。また、南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）の発表を覚知した場合も同様とする。

（情報収集連絡班の業務）

第２６条　情報収集連絡班は、次の活動を行うものとする。

(1)  隊長の指示に基づき、直ちに地震及び津波等に関する情報の収集に努め、随時隊長に報告すること。

(2)  隊長の指示に基づき、地震及び津波等に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を、次号に定める手段を用い顧客、その他の従業員に伝えること。

(3)  あらかじめ幾つかの状況を想定し、それぞれの場合に応じた顧客等に対する情報伝達のための例文、手段等を定めておくこと。なお、通常の伝達手段が地震等の影響により寸断されることを考慮した、伝達手段の確保に留意すること。

（避難誘導班の業務）

第２７条　避難誘導班は、次の活動を行うものとする。

(1)  地震の発生又は隊長の指示に基づき、速やかに別図第１の位置につき、施設内の避難路の確保及び安全の確認、当該地域の避難場所までの経路を示した地図の提出等必要な措置を講じ、完了後はその旨を直ちに隊長へ報告すること。なお、避難誘導に際しては、自身の安全にも配慮すること。

(2)  隊長から避難誘導開始の指示を受けたときは、顧客等を避難誘導すること。

(3)  避難誘導の際には、拡声器等を用いて避難の方法や方向を指示し、混乱の発生防止に努めること。

(4)  顧客等への避難誘導が完了したときは、その旨を確認し、直ちに隊長に報告すること。

（その他不測の事態）

第２８条　隊長は、南海トラフ地震が発生した以後の状況等から、この規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、これによらないことができる。この場合、隊長は直ちに隊員に必要な指示を与えるものとする。

２　各班の班長は、班がこの規程どおりに活動することが困難又は適当でないと判断したときは、直ちに隊長にその状況を報告し、必要な指示を受けるものとする。

（訓練）

第２９条　隊長が行う防災訓練は次による。なお、訓練は年１回以上行うものとする。また、地方公共団体及び関係機関が行う訓練には積極的に参加するものとする。

(1)  情報収集・伝達に関する訓練

(2)  津波からの避難に関する訓練

(3)  その他前各号を統合した総合防災訓練

（教育）

第３０条　隊長が、従業員等に対して行う教育は次による。

(1)  南海トラフ地震に伴い、発生すると予想される地震及び津波に関する知識

(2)  地震及び津波に関する一般的な知識

(3)  南海トラフ地震が発生した場合に具体的にとるべき行動に関する知識

(4)  南海トラフ地震が発生した場合に従業員等が果たすべき役割

(5)  南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）の内容及びこれらの情報が発表された場合に従業員等が具体的にとるべき行動や果たすべき役割

(6)  南海トラフ地震防災対策として現在講じられている対策に関する知識

(7)  南海トラフ地震対策として今後取り組む必要のある課題

（広報）

第３１条　隊長が、顧客等に対して事前に行う広報は次による。

(1)  南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）の内容及びこれに基づき取られる措置の内容

(2)  南海トラフ地震臨時情報（調査中・巨大地震警戒・巨大地震注意）等が発表された場合及び南海トラフ地震が発生した場合に出火防止、顧客同士が協力して行う救助活動、自動車運行の自粛等、防災上とるべき行動に関する知識

(3)  正確な情報入手の方法

(4)  防災関係機関が講ずる災害応急対策等の内容

(5)  各地域における避難対象地域、急傾斜地崩壊危険箇所等に関する知識

(6)  各地域における避難場所及び避難経路に関する知識

第７章　教育及び訓練

（保安教育）

第３２条　所長は従業員に対し、次により保安教育を実施しなければならない。

| 対象者 | 実施時期 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 全従業員 | 回／年 | １ 予防規程の周知の徹底 ２ 火災予防上の遵守事項 ３ 安全作業等に関する基本的事項 ４ 各自の任務、責任等の周知徹底 ５ 地震対策に関する事項 ６ その他 （ ） |
| 新入社員 | 入社時 |  |

（訓練）

第３３条　訓練は、部分訓練と総合訓練とし、部分訓練は、３か月に１回以上、総合訓練は、６か月に１回以上行うこととし、次により行わなければならない。

(1)  部分訓練は、消火訓練等について行うこと。

(2)  総合訓練は部分訓練を有機的に連携させ総合的に行うこと。

附則

- この規程は、認可の日から施行する。

別表第１

地震防災隊組織表 情報収集連絡班 地震防災隊長 班長 避難誘導班 地震防災副隊長 班長

地震防災隊活動要領

| 担当区分 | 任 務 内 容 |
| --- | --- |
| 地震防災隊長 | １ 情報収集連絡班に地震及び津波に関する情報の収集を指示する。 ２ 南海トラフ地震の発生を各班長に伝達する。 ３ 避難誘導班に顧客等の避難誘導を指示する。 ４ 従業員を所定の場所に集合させ避難を指示する。 ５ その他地震による被害の発生防止又は軽減を図るために必要な措置を行わせる。 ６ |
| 情報収集連絡班 | １ 地震及び津波に関する情報を収集し、随時隊長に報告する。 ２ 地震及び津波に関する情報及び隊長の命令の内容等防災上必要な情報を顧客及び従業員に伝える。 ３ ４ ５ |
| 避難誘導班 | １ 速やかに所定の位置につき、建物内の避難路及び安全確認をする。 ２ 避難経路図を準備し、完了後直ちに隊長へ報告する。 ３ 隊長の指示により顧客等を避難誘導する。 ４ 避難誘導が完了すれば直ちに隊長に報告する。 ５ |

別図第１

※　避難誘導班の配置、避難経路、避難場所を明示した図面